Отчет по лабораторной работе №2

Тема: Чтение информации из графических файлов
Выполнил: Шакель Степан, 11 группа

Цель работы

Изучить структуру растровых форматов и методы извлечения метаданных на низком уровне. Разработать веб-приложение для пакетного считывания параметров изображений без использования сторонних библиотек парсинга.

Задачи работы

Изучить байтовую структуру форматов JPG, GIF, TIF, BMP, PNG, PCX; реализовать ручной побайтовый парсинг заголовков, сигнатур, чанков и тегов; реализовать ленивое чтение (Lazy Loading) для оптимизации работы с диском; реализовать асинхронную обработку через Web Workers; добавить валидацию структуры данных для обнаружения поврежденных файлов и подмены расширений; вывести считанные данные в таблицу.

Инструментарий

HTML5, CSS3 и JavaScript (ES6+). Работа с двоичными данными реализована вручную через интерфейсы ArrayBuffer и DataView без применения сторонних зависимостей.

Ход работы

1. Изучение теории

Были изучены внутренние спецификации, смещения и структуры заголовков форматов JPG, GIF, TIF, BMP, PNG, PCX. Определены сигнатуры (Magic Numbers), маркеры кадров (SOF, EOI), идентификаторы чанков (IHDR, IEND) и структура директорий (IFD).

2. Создание интерфейса

Разработано веб-приложение с компонентом выбора папок или группы файлов из проводника. Добавлен индикатор прогресса и статусная информация. Для отображения данных спроектирована таблица, выводящая формат, размеры, DPI, глубину цвета, тип сжатия и дополнительные свойства файла.

3. Реализация побайтового парсинга по форматам

Разработан анализатор байтовых массивов с автоматическим определением формата по первым 2–4 байтам. Реализовано ручное извлечение геометрии, расчет глубины цвета и определение типов сжатия с учетом разряда индианности (Big-Endian / Little-Endian) формата:

- PNG (Portable Network Graphics)

  - Структура и целостность: сигнатура (байты 0–7), чанк IHDR (0x49484452 на позиции 12) и концевой маркер IEND (0x49454E44 в финальных 12 байтах).

  - Математика: ширина и высота — 32-битные целые (байты 16–23). Глубина цвета вычисляется умножением битовой глубины канала (байт 24) на число каналов по типу цвета (RGB — 3, RGBA —4).

  - Сжатие: Deflate (без потерь); определяется строковым значением после валидации IHDR. Со смещения 26 считывается тип адаптивной фильтрации строк.

- BMP (Bitmap Image File)

  - Структура: сигнатура 0x42 0x4D ('BM') и заголовок BITMAPINFOHEADER (со смещения 14).

  - Математика: ширина и высота — 32-битные числа (Little-Endian, байты 18–25). Высота берется по модулю для исключения инверсии строк. DPI рассчитывается умножением пикселей на метр (байты 38–41) на 0.0254. При глубине ≤8 бит палитра рассчитывается как 2глубина (если biClrUsed равен 0).

  - Сжатие: определяется чтением readUInt32() по смещению 30 (BI_RGB — 0, BI_RLE8 — 1, BI_RLE4 — 2, BI_BITFIELDS — 3).

- JPEG (Joint Photographic Experts Group)

  - Структура и целостность: маркер начала SOI (0xFF 0xD8), циклический обход блоков по их длине с пропуском избыточных сегментов, и маркер конца EOI (0xFF 0xD9 в двух последних байтах).

  - Математика: из маркеров кадра SOF0–SOF2 извлекаются высота (смещение + 5) и ширина (смещение + 7). Глубина цвета равна произведению точности (смещение + 4) на количество компонентов (смещение + 9).

  - Сжатие: JPEG на основе DCT (с потерями); определяется наличием маркеров SOF и таблиц квантования DQT (0xDB).

- GIF (Graphics Interchange Format)

  - Структура и целостность: текстовая сигнатура (GIF87a/GIF89a в байтах 0–5) и байт-терминатор 0x3B на конце файла.

  - Математика: ширина и высота — 16-битные целые в Little-Endian (байты 6–9). Из упакованного байта 10 вычисляется глубина цвета, флаг глобальной таблицы и размер палитры.

  - Сжатие: LZW (без потерь); гарантируется жесткой спецификацией формата после валидации сигнатуры.

- TIFF (Tagged Image File Format)

  - Структура: определение порядка байт по первым двум символам (II — Little-Endian, MM — Big-Endian). Переход по адресу директории тегов IFD (байты 4–7).

  - Математика: побайтовый перебор 12-байтовых блоков IFD для извлечения параметров по тегам: ImageWidth (256), ImageLength (257) и BitsPerSample (258).

  - Сжатие: чтение кода алгоритма по тегу 259 (Compression): 1 — без сжатия, 5 — LZW, 6 — JPEG, 32773 — PackBits.

- PCX (Picture Exchange)

  - Структура: проверка байта производителя 0x0A и версии. Прямое чтение разрешений HDpi и VDpi (байты 12–15).

  - Математика: расчет размеров по координатам границ окна (байты 4–11): W=Xmax - Xmin+1, H=Ymax - Ymin+1. Глубина цвета равна произведению bpp (байт 3) на число планов (байт 65).

  - Сжатие: RLE (без потерь) или его отсутствие; определяется чтением 1-байтового поля Encoding по смещению 2 (1 — RLE, 0 — без сжатия).

4. Обработка выхода за границы диапазона (Валидация и стресс-тесты)

Реализована проверка целостности структуры файлов на наличие концевых маркеров IEND у PNG, EOI у JPEG и терминатора 0x3B у GIF. Внедрен механизм верификации расширений: при несовпадении сигнатуры с маской файла программа фиксирует подмену. Вместо генерации исключений приложение выводит статус «Ошибка».

5. Расчет матриц перехода (Lazy Loading и фрагментация данных)

Для оптимизации быстродействия на папках большого объема внедрено частичное чтение файлов. Программа считывает только два изолированных фрагмента: первые 64 КБ (область заголовков) и финальные 12 байт (область концевых маркеров). Это минимизирует дисковые операции и потребление памяти.

6. Архитектура и динамические градиенты (Многопоточность)

Код разделен на независимые модули: интерфейс (диспетчер UI), вычислительный поток (Web Worker) и статический класс парсера. Вычисления вынесены из основного потока, что исключает блокировку UI при сканировании директорий объемом в несколько гигабайт. Задачи распределяются веерно по мере поступления файлов.

7. Проверка результатов

Проведено тестирование программы на файлах с подмененными текстовыми расширениями, а также осуществлен тест корректности распознавания типов, вывода дополнительной информации о них. Приложение корректно парсит TIFF-теги и BMP-палитры, сохраняя скорость обработки данных.

Вывод

В ходе работы разработано веб-приложение для анализа метаданных JPG, GIF, TIF, BMP, PNG, PCX. Реализован ручной побайтовый парсинг структур, внедрен механизм двухточечного ленивого чтения (Lazy Loading) и многопоточная обработка через Web Workers. Программа корректно обрабатывает подмены расширений и повреждения файлов, сохраняя отзывчивость интерфейса.